TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Naziv predmeta nabavke: Nabavka GPS uređaja sa laserom i adekvatnim softverom

| Redni broj | Opis robe | Količina i jedinica mjere |
| --- | --- | --- |
| 1 | GNSS prijemnik minimalnih tehničkih karakteristika hardvera ili bolje: • Satelitski sistemi: GPS, GLONASS, SBAS, QZSS, Galileo, BDS,IRNSS • Praćenje satelita: Prijem signala sa svih trenutno dostupnih frekvencija • Prijem korekcije putem satelita: Da, L-band • Broj kanala: Minimalno 1600 • Frekvencija pozicioniranja: 10 Hz ili bolje • Preciznost - statička mjerenja: Horizontalno: 2,5 mm + 0,5 ppm ili bolje; Vertikalno: 5 mm + 0,5 ppm ili bolje • Preciznost – mrežni RTK: Horizontalno: 8,0 mm + 0,5 ppm ili bolje; Vertikalno: 15,0 mm + 0,5 ppm ili bolje • Ugrađena inercijalna mjerna jedinica (IMU) za mjerenje nagiba: Da. Ugao kompenzacije 600 ili bolje. • Mogućnost snimanja detalja laserom:Da. Udaljenost detalja od prijemnika: 5 m ili više. Preciznost snimanja laserom: ≤5,5 cm pri snimanju pod nagibom ≤60° • Komunikacija: Radio, GSM, Wi-Fi, Bluetoth • Interna memorija: Minimalno 32 GB • Rad u mreži permanentnih stanica (BiHPOS-u): Da • Baterija: Da, minimalno dvije neintegrisane. • Punjač: Da • Zaštitni transportni kofer: Da • Otpornost na prašinu i vodu: IP67 standard ili bolje • Otpornost na vlagu (kondenz): 100% • Otpornost na pad/prevrtanje: 2,0 m ili više Garantni rok: minimalno 24 mjeseca | 1 komad |
| 2 | Kontrolna jedinica za upravljanje GNSS prijemnikom, minimalnih tehničkih karakteristika ili bolje: • Operativni sistem: instaliran Android 12 • Procesor: minimalno 4 fizičke jezgre (cores) • Memorija (Hard disk): Minimalno 64 GB • RAM: Minimalno 4 GB • Ekran: Minimalno 5,5“ – osjetljiv na dodir (touch screen) • Kamera: Da, prednja minimalno 2 MP, zadnja minimalno 8 MP • Otpornost na vanjske uticaje: Otpornost na vodu i prašinu: Da, minimalno IP68 • GSM: Da, 4G • Wi-Fi: Da • Bluetooth: Da, integrisan • Baterija: 15 ili više sati rada s jednim punjenjem • Punjač: Da • Instaliran softver za terensko prikupljanje i obradu podataka: Da, od proizvođača kontrolne jedinice, verzija sa trajnom licencom • Držač kontrolne jedinice koji se montira na štap: Da • Kontrolna jedinica mora biti istog proizvođača kao i GNSS prijemnik Garantni rok: minimalno 24 mjeseca | 1 komad |
| 3 | Prateća oprema • Štap za postavljanje GNSS prijemnika, teleskopski karbonski, dužine minimalno 2,5 m, sa ugrađenom kružnom libelom Garantni rok: minimalno 24 mjeseca | 1 komad |