OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv predmeta nabavke: Nabavka GPS uređaja sa laserom i adekvatnim softverom

| Redni broj | Opis robe | Količina i jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna vrijednost (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS prijemnik minimalnih tehničkih karakteristika hardvera ili bolje: - Satelitski sistemi: GPS, GLONASS, SBAS, QZSS, Galileo, BDS, IRNSS - Praćenje satelita: Prijem signala sa svih trenutno dostupnih frekvencija - Prijem korekcije putem satelita: Da, L-band - Broj kanala: Minimalno 1600 - Frekvencija pozicioniranja: 10 Hz ili bolje - Preciznost – statička mjerenja: Horizontalno: 2,5 mm + 0,5 ppm ili bolje Vertikalno: 15,0 mm + 0,5 ppm ili bolje - Ugrađena inercijalna mjerna jedinica (IMU) za mjerenje nagiba: Da. Ugao kompenzacije 600 ili bolje - Mogućnost snimanja detalja laserom: Da. Udaljenost detalja od prijemnika: 5 m ili više Preciznost snimanja laserom: ≤ 5,5 cm pri snimanju pod nagibom ≤ 600 - Komunikacija: Radio, GSM, Wi-Fi, Bluetooth - Interna memorija: Minimalno 32 GB - Rad u mreži permanentnih stanica (BiHPOS-u): Da - Baterija: Da, minimalno dvije neintegrisane - Punjač: Da - Zaštitni transportni kofer: Da - Otpornost na prašinu i vodu: IP67 standard ili bolje - Otpornost na vlagu (kondenz): 100% - Otpornost na pad/prevrtanje: 2,0 m ili više Garantni rok: minimalno 24 mjeseca | 1 komad |  |  |
| 2 | Kontrolna jedinica za upravljanje GNSS prijemnikom, minimalnih tehničkih karakteristika ili bolje: - Operativni sistem: instaliran Android 12 - Procesor: minimalno 4 fizičke jezgre (cores) - Memorija (Hard disk): Minimalno 64 GB - RAM: Minimalno 4 GB - Ekran: Minimalno 5,5“ – osjetljiv na dodir (touch screen) - Kamera: Da, prednja minimalno 2 MP, zadnja minimalno 8 MP - Otpornost na vanjske uticaje: Otpornost na vodu i prašinu: Da, minimalno IP68 - GSM: Da, 4G - Wi-Fi: Da - Bluetooth: Da, integrisan - Baterija: 15 ili više sati rada s jednim punjenjem - Punjač: Da - Instaliran softver za terensko prikupljanje i obradu podataka: Da, od proizvođača kontrolne jedinice, verzija sa trajnom licencom - Držač kontrolne jedinice koji se montira na štap: Da - Kontrolna jedinica mora biti od istog proizvođača kao i GNSS prijemnik Garantni rok: minimalno 24 mjeseca | 1 komad |  |  |
| 3 | Prateća oprema - Štap za postavljanje GNSS prijemnika teleskopski karbonski, dužine minimalno 2,5 m, sa ugrađenom kružnom libelom Garantni rok: minimalno 24 mjeseca | 1 komad |  |  |

|  | Ukupna vrijednost usluga bez PDV-a u (___): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uz popust od ___% što iznosi u (___): |  |
|  | Ukupna vrijednost usluga sa uračunatim popustom bez PDV-a u (___): |  |
|  | Vrijednost PDV-a 17% u (___): |  |
|  | Ukupna vrijednost usluga sa PDV-om u (___): |  |

Ponuđena cijena predmeta nabavke sračunata je na osnovu svih odredbi iz tenderske dokumentacije postupka broj: 02-790/25 i pri tome smo uzeli u obzir da:

| USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: |  |
| --- | --- |
| PERIOD VAŽENJA PONUDE: |  |

| Datum, _________________ |  |  | OVJERA I POTPIS ZA PONUĐAČA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M.P. |  |